附件：

安检设备一批规格型号表

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检门 | •超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报。 •智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品。 •独创飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警。 •超低探测高度：离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警。 •多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。 •开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 •多区域独立探测：6/12/18个防区可以设置，每个区域3000级灵敏度等级调节。 •模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 【18防区，LCD屏】 金属检测：可检测到1个回形针大小的铁磁性金属，有效进行违规物品核验； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 金属大小显示：报警时强度指示灯会显示金属量的大小 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 多区域独立探测：18个独立探测区域，每个区域3000级灵敏度等级调节。 接口功能：1路报警输入/输出，1路音频输入/输出。 系统参数 电源输入 220V 功率 小于20W 工作温度和湿度：-10℃─55℃，95%，无冷凝 重量 小于90kg 外形尺寸 (mm)2287(高)x872(宽)x663(深) 通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深) | 3 | 套 | 10382 | 31146 |  |
| 2 | 智能安检机 | •先进的物质属性识别技术 可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色 •智能识别技术 具有完全自主知识产权的深度学习识别算法，实现了智能识别算法和X射线成像软件的深度融合，识别效果更优 •低辐射剂量 辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求 •双铅帘设计 双铅帘设计，有效降低铅帘处射线辐射，减小对人员伤害 •安检联网 支持接入上级安检联网管理平台，实现数据上传管理 •数据存储 支持安检机图片、报警信息本地存储、查看、调用 【通道500*300mm、单能、单视角、联网、人包关联】 通道尺寸 500（宽）mm×300（高）mm 外观尺寸 1586mm*760mm*1160mm（长*宽*高） 线分辨力 φ0.0787mm 空间分辨力 1.0mm（水平和竖直） X射线发生器 80kV 0.6mA X射线冷却/工作周期 油冷/连续 胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准交卷安全 泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳50mm 传送带高度 672mm 传送带速度 0.2m/s 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 摄像头数量 1路 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸 1920× 1080 帧率 50Hz: 25fps (1920× 1080，1536× 864，1280 × 720） 存储时长 不低于30天 系统登录方式 指纹/密码 显示屏尺寸分辨率 21.5"，单显，1920×1080 功耗 ＜0.5KVA 电源 220VAC(±10%) 50±3Hz 工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下) 工作温度 0℃～45℃ 重量 300kg 标配5030型0.6m平板接物架 | 1 | 套 | 72600 | 72600 |  |
| 3 | 电源线 | BVR-2.5平方阻燃铜线多股软电源线 | 6 | 圈 | 387 | 2322 |  |
| 4 | 接地线 | ZR-BV1.5平方阻燃单股双色接地线 | 2 | 圈 | 220 | 440 |  |
| 5 | PVC管 | 20mmPVC线管 | 240 | 米 | 3 | 720 |  |
| 6 | PVC槽盒 | 30×15mmPVC槽盒 | 50 | 米 | 5 | 250 |  |
| 7 | 其他辅材 | PVC直接、弯头、三通、排插、膨胀、接头、钻头、胶布等 | 1 | 项 | 500 | 500 |  |